国土资源“慧眼守土”综合智能监管系统

使用说明手册

南京国图信息产业有限公司

二○一六年五月

修 订 描 述

| 版本 | 作者 | 修改日期 | 更新内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 王诚 | 2016-05-07 | 2 环境配置 |  |
| 2.2 | 杨家伟 | 2016-10-12 | 4 应用配置 |  |
| 3.0 | 应秀锋 | 2017-12-22 |  |  |

目录

1 系统要求	4

1.1硬件要求	4

1.2软件要求	4

1.3软件下载	4

2 环境配置	5

2.1 工程包	5

2.2 tomcat配置	6

3 运行配置	8

3.1 application.properties文件配置	9

3.1.1配置数据库连接	9

3.1.2配置视频监控平台的地址	10

3.1.3配置摄像头预设位拍照定时任务和开启全景拍照任务	11

3.1.4其他功能配置	12

3.2视频控件安装	13

3.2.1海康平台	13

3.2.2华为平台	13

3.2.3 大华平台	14

4 应用配置	14

4.1视频管理	14

4.1.1 元数据	14

4.2.2监控统计	15

4.2.3监控日志	16

4.2.4系统日志	16

4.2.5资源下载	16

5 系统使用	17

5.1地图展示	17

5.2视频列表	17

5.2.1 列表功能	17

5.2.2 地图点选功能	18

5.2.3 地图框选功能	19

5.3 项目列表	19

5.3.1 新建项目	19

5.3.2 设置项目预设位	20

5.3.3 项目记录	20

5.3.4 其他功能	21

1 系统要求

1.1硬件要求

| 规格 | PC机 |
| --- | --- |
| 操作系统 | Windows XP/ 7/ 8/ 10 |
| 内存类型 | 4G及以上 |
| 硬盘容量 | 200G以上 |
| 网络 | 100/1000M自适应以太网卡 |

1.2软件要求

1.2.1 浏览器

| 内核 | 版本 |
| --- | --- |
| IE |  |
| Webkit | Chrome 40+、firefox |

| 浏览器 | Internet Explorer 8.0 及以上版本 |
| --- | --- |
|  | Chrome 40+、Firfox |

3 运行配置

首次部署可omp解压路径WEB-INF\classes\META-INF\conf下拷贝omp文件夹中的application.properties文件，到tomcat的YZT\conf\omp目录文件夹下

3.1 application.properties文件配置

3.1.1配置数据库连接

db.driver=oracle.jdbc.driver.OracleDriver

db.url=jdbc:oracle:thin:@192.168.17.230:1521:orcl

db.username=yzt     数据库账户

db.password=gtis     数据库密码

此处应对应现场实际omp数据库连接地址端口、服务名和数据库账户密码。

若没有数据库应新建名称为omp的表空间，并且开启

hibernate.hbm2ddl.auto=create后启动tomcat，创建完之后一定要将

hibernate.hbm2ddl.auto改为none否则下次启动将导致数据库重新创建。

以下仅作参考

【第一步】改为对应的现场实际omp数据库连接地址端口、服务名和数据库账户密码。（以下仅作参考）

192.168.90.16为omp数据库所在计算机的IP地址，orcl为实例名。

【第二步】开启hibernate.hbm2ddl.auto=create

【第三步】启动tomcat

Tomcat启动成功后，可登录

一张图信息门户子系统：http://ip:port/omp

一张图运维管理子系统：http://ip:port/oms

用户名：Admin  密码：1

注意：启动tomcat的运行界面不要关，否则无法登陆系统。

3.1.2配置视频监控平台的地址

格式如下：

video.platform=hk

video.userName=admin

video.userPwd=qwer1234

video.server=192.168.90.7

| 配置说明表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | 值 | 说明 |
| video.platform | hw/hk/dh | 配置平台的类型，如华为的为hw，海康的为hk，大华的为dh， |
| video.userName | 字符串 | 配置管理平台的登录用户名 |
| video.userPwd | 字符串 | 配置平台用户登录密码 |
| video.server | url | 配置管理平台地址 |
| Video.port | 端口 | 可选，为海康独有的配置管理平台的端口 |

华为的账户密码为：千里眼平台的用户名/密码

海康的账户密码为：海康视频平台的用户名/密码

3.1.3配置摄像头预设位拍照定时任务和开启全景拍照任务

【第一步】配置服务地址

#服务地址（全景，预设位拍照...）

ptz.server=http://192.168.90.44:8081

#ptz参数的p的偏移量，为数字

ptz.p.offset=20

#ptz参数的t的偏移量，为数字

ptz.t.offset=0

【第二步】定时任务配置

#是否开启预设位拍照任务

capture.task.enable=false

#预设位拍照任务时间设定

capture.task.time=0 00 12 * * ?

【第三步】配置全景拍照任务

#是否开启全景拍照任务

panorama.task.enable=false

#360全景定时任务时间设定

panorama.task.time=0 00 15 * * ?

| 配置说明表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | 值 | 说明 |
| ptz.server | ptz服务地址 | 在服务器上启动上述的华为或者海康的控件服务地址 |
| ptz.p.offset | 数字 | ptz参数的p的偏移量 |
| ptz.t.offset | 数字 | ptz参数的t的偏移量 |
| capture.task.enable | true/flase | 配置是否开启预设位拍照任务，设置为true开启定时拍照任务， false则不开启（请根据现场实际需求进行配置） |
| capture.task.time | spring定时器时间表达式 | 配置定时任务触发时间，具体从前到后六个参数依次为：秒、分、时、天、月、 年，具体可参考：http://www.cnblogs.com/jinghu/p/5708029.html |
| panorama.task.enable | true/false | 配置是否开启全景拍照任务，设置为true开启定时拍照任务， false则不开启（请根据现场实际需求进行配置） |
| panorama.task.time | spring定时器时间表达式 | 配置定时任务触发时间，具体从前到后六个参数依次为：秒、分、时、天、月、 年，具体可参考：http://www.cnblogs.com/jinghu/p/5708029.html |

3.1.4其他功能配置

【新增项目关联设备默认预设位】

#新增项目时关联设备的默认预设位

project.default.preset=true

| 配置说明表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 配置项 | 值 | 说明 |
| project.default.preset | true/false | 当设置为true时新增项目时自动关联设备的默认预设位。 |

3.2视频控件安装

3.2.2华为平台

- 解压hw.rar至任意固定目录下；

- 点击运行WebClientCtrl.exe安装华为视频插件；

- 点击register.bat注册视频控件客户端；

- 点击runserver.bat运行视频控件服务端。

注：客户端预览视频 只需执行1~3步，服务器端定时拍照等 还需执行4。

4 应用配置

4.1视频管理

4.1.1 元数据

打开数据中心管理后台，切换到视频管理模块，点击元数据，进入视频监控点配置界面。

- 提供设备信息的增、删、改、查、批量导入功能

- 提供通过excel批量导入监控点列表，excel模板样式如下

4.2.2监控统计

打开数据中心管理后台，切换到视频管理模块，点击监控统计，进入监控统计页面，即可浏览监控点使用次数的统计数据。

4.2.3监控日志

打开数据中心管理后台，切换到视频管理模块，点击监控日志，进入监控日志页面，即可浏览监控点的详细使用情况。

4.2.4系统日志

打开数据中心管理后台，切换到视频管理模块，点击系统日志，进入系统日志页面，即可查看详细的项目操作日志。

4.2.5资源下载

打开数据中心管理后台，切换到视频管理模块，点击资源下载，进入资源下载页面。此处可以下载到视频控件和监控点导入模板等资源。

5 系统使用

5.1地图展示

可通过数据列表勾选选择右侧地图是否展示视频点休息以及选择想要的底图

5.2视频列表

5.2.1 列表功能

展开视频目录可看到摄像头列表信息，对于离线设备，会标注离线状态，而对在线设备可通过点击摄像头图标直接打开控件查看视频。

通过点击摄像头名称可在地图上定位放大选择的摄像头至地图中心位置

5.2.2 地图点选功能

点击点选功能按钮，然后在地图目标位置点击，可查询目标的周围的摄像头信息，并弹出列表，并通过后台将摄像头聚焦至点击位置

5.2.3 地图框选功能

点击框选按钮，在地图上拖拽选择目标框选区域，松开鼠标，查询被框选范围内摄像头信息，并且以列表形式弹出展示，同时通过后台讲被框选摄像头对焦至框选范围中心位置

5.3 项目列表

5.3.1 新建项目

点击新建项目按钮，在地图点击想要新建项目的位置，系统将缓冲附件的摄像头列表，供建立项目选择。填写项目名称，选择项目类型后，点击保存

5.3.2 设置项目预设位

点击项目列表中的定位按钮，将会把项目定位至地图中心位置，通过点击地图上的项目点，可打开项目详细信息。若项目已关联摄像头，则此时可以进行项目预设位的设置及查看。

5.3.3 项目记录

点击项目记录按钮，将会在右侧弹出项目记录信息，起内容为预设位定时抓拍到的图片（必须在后台开启定时拍照功能方可拍照），若无照片信息，也可通过人工手动上传图片。

5.3.4 其他功能

项目列表可通过项目名称，项目类型进行筛选查看，也可针对项目名称，创建时间以及项目类型进行排序